Partie 1 :     examen du réseau et évaluation des besoins en routage statique

En observant le schéma topologique, combien de réseaux y sont présents au total ?

Il y a 5 réseaux au total : trois réseaux LAN et deux réseaux WAN.

2001:DB8:1:1::/64      LAN de R1

2001:DB8:1:2::/64      LAN de R2

2001:DB8:1:3::/64      LAN de R3

2001:DB8:1:A001::/64   Liaison R1-R2

2001:DB8:1:A002::/64   Liaison R2-R3

Combien de réseaux sont connectés directement aux routeurs R1, R2 et R3 ?

R1 possède 2 réseaux directement connectés.
R2 possède 3 réseaux directement connectés.
R3 possède 2 réseaux directement connectés.

Combien de routes statiques sont nécessaires à chaque routeur pour se connecter aux réseaux qui ne sont pas connectés directement ?

R1 a besoin de 3 routes statiques.
R2 a besoin de 2 routes statiques.
R3 peut utiliser 1 route par défaut pour atteindre les réseaux non directement connectés.

Quelle commande est utilisée pour configurer les routes statiques IPv6 ?

La commande utilisée pour configurer une route statique IPv6 est ipv6 route.

Partie 2 :     configuration des routes statiques et par défaut IPv6

Étape 1 :     activez le routage IPv6 sur tous les routeurs.

Quelle commande permet d'effectuer cette tâche ?

La commande qui permet d’activer le routage IPv6 sur un routeur est ipv6 unicast-routing.

Sur les 3 routeurs :

Étape 2 :     configurez les routes statiques récursives sur R1.

Étape 3 :     configurez une route statique connectée directement et entièrement définie sur R2.

a.     Configurez une route statique reliée directement à partir de R2 vers le LAN R1.

b.    Configurez une route entièrement définie à partir de R2 vers le LAN R3.

Étape 4 :     configurez une route par défaut sur R3.

Étape 5 :     vérifiez les configurations de routes statiques.

a.     Quelle commande utilise-t-on dans Packet Tracer pour vérifier la configuration IPv6 d'un PC à partir de l'invite de commande ?

La commande utilisée sur un PC pour vérifier la configuration IPv6 est ipconfig.

b.    Quelle commande affiche les adresses IPv6 configurées sur l'interface d'un routeur ?

La commande qui affiche les adresses IPv6 configurées sur les interfaces d’un routeur est show ipv6 interface brief.

c.     Quelle commande affiche le contenu de la table de routage IPv6 ?

La commande qui affiche le contenu de la table de routage IPv6 est show ipv6 route.

Partie 3 :     vérification de la connectivité réseau